Materia:

# MAQUINARIA  I

Profesor:

### Ing. Gustavo Bermúdez

Integrantes:

Italo Arroyo

Milo Quishpe

Boris Chila’n

PROBLEMAS:

1).- Un transformador trifásico de 600 KVA estrella - estrella con una impedancia por fase expresada en porcentaje de Za=1,2+j4, funciona en paralelo con un transformador trifásico estrella – estrella de 900 KVA con una impedancia por fase expresada en porcentaje de Zb =0,6 +j9. Calcular los KVA de carga de cada transformador y su factor de potencia, cuando ellos alimentan una carga de 1.000 Kilovatios a un factor de potencia 0,8 en atraso.

Los transformadores tienen igual relación de vueltas. (Utilizar potencia base de 900 KVA)

Ia.Za = Ib.Zb = I(Za.Zb / Za+Zb)

Ia = I ( Zb / Za+Zb )			             Ib = I ( Za / Za+Zb )

V.Ia = V.I ( Zb / Za+Zb )			    V.Ib =V.I ( Za / Za+Z )

Sa = S ( Zb / Za+Zb )				    Sb = S ( Za / Za+Zb )

P=Sfp          S= 1.000Kw/0.8 = 1250 KVA

fp = Cos θ = 0.8                    θ = 36.87˚   ( atraso )

S =  1250  36.87˚  KVA

Cambio de base para el transformador de 600KVA a 900KVA.

Za = ( 1.2+j4 ) (900/600) = 1.8 j6 = 6.26  73.3˚

Zb = ( 0.6+j9 ) = 9.02  86.19˚

Za+Zb = ( 2.4 +j15 ) = 15.19  80.91˚

Sa* = S* ( Zb / Za+Zb )

Sa* = 1250-36.87 (9.0286.19˚ / 15.1980.91˚)

Sa* = 742.26-31.59˚ KVA

Sa = 742.2631.59˚ KVA

Fpa = Cos 31.59 = 0.85

Tiene una potencia aparente de 742.26KVA , con un factor de potencia de 0.85

Sb* = S* ( Za / Za+Zb )

Sb* = 1250-36.87 (6.2673.3˚ / 15.1980.91˚)

Sb* = 515.14-44.48˚ KVA

Sb = 515.1444.48˚ KVA

Fpb = Cos 44.48 = 0.71

Tiene una potencia aparente de 515.14KVA , con un factor de potencia de 0.71

2).- El trasformador de distribución monofásicos de 50 Kva,2400/240 V, 60 Hz ,con las sigientes constantes : impedancia de dispersión  0,72+j0.92 ohmios en el lado de alta tension , impedancia de dispersión  0.007+j0.0090 ohmios en el lado de baja tensión. A voltaje nominal y frecuencia  nominal el ramal de la admitancia de magnetización del ramal derivación que toma en consideración la corriente de exitacion es 0.00324-j0.0224 mhos vista desde el lado de baja tensión .

Es usado para reducir el voltaje en el terminal de carga de una alimentadora , cuya impedancia es  0.3+j1.6 ,el voltaje en terminal de alimentacion de la alimentadora es 2400V .

Encontrar el voltaje en el terminal secundario del transformador cuando la carga conectada al secundario toma la corriente nominal del trasformador a factor de potencia 0.8 en adelanto. Despréciese la caida de voltaje en el transformador y en la alimentadora causada por la corriente de exitacion.

50KVA  ,   2400 / 240                    a = 10

ZAT= 0.72+j0.92

ZBT= 0.007+j0.009

ZAT = 2 ZBT                     ZBT = (0.0072+j0.0092)    (referido)

Zeq = (0.007 + 0.0072) +j (0.009 +j 0.0092 )

Zeq =  ( 0.0142+ j 0.0182 )

IN = (S / Vs) = ( 50KVA / 240 ) = 208.333 A.

Fp = Cos  = 0.8  ( adelanto )

 = - 36.87

 I  =   V -  θ

 I  =  36.87

IN = 208.333 36.87 A

Vs = Ztotal IN

Ztotal  =( Zeq +Zalim ) = (0.0142+j0.0182) + (0.3+j1.6)

Ztotal  = 0.3142+j1.6182

Ztotal  = 1.6484  79.012

Vs = (1.6484  79.012) (208.333 36.87)

Vs = 343.42  115.82   v

3).-   PROBLEMA 3

240

a

b

120

n

4160

B

A

El trasformador de distribución de la figura anterior:

Entrega:

30 Amp a 120v Fp=1 Entre a y n

40 Amp a 120v Fp=0.707 Atrasado entre b y n

25 Amp a 240v Fp= 0.9  atrasado entre a y b

Desprecie la impedancia y admitancia del transformador . Calcular la corriente y el factor de potencia en el primario del transformador.

Solución:

Fp1 = cos θ  = 1                            θ = 0°

Fp2 = cos θ  = 0.707            θ = 45°

Fp3 = cos θ  = 0.9                  θ = 25.842°

 I  =   V -  θ

I = 400°

I = 30-45°

I = 25-25.842°

San = VI* = ( 1200° )  ( 300° )

Sbn = VI* = ( 1200° ) ( 4045° )

Sab = VI* = ( 2400° ) ( 2525.842° )

San =  3600 + j0

Sbn =  3394.11 + j3394.11

Sa.b = 5399.99 + j2615.35

ST = 12394.1 + j6009.46 =   13774   25.867°

S =  VI* = 13774  25.867° = 41600°  * I*

I* = (13774  25.867°)  / (41600°)  =   3.311  25.867°

I = 3.311  -25.867° (A)

Fp = cos 25.867° = 0.9