CHAPITRE 3:

Cinématique des mécanismes plans

1. Introduction

Les mécanismes jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des machines et permettent de remplir des fonctions spéciales pour lesquelles ils ont été conçues. On présente dans la suite des exemples de mécanismes qui sont rencontrés dans la pratique

Figure 3.1: Mécanisme d'un comparateur (instrument de mesure des déplacements)

Figure 3.2: Mécanisme d'une coupeuse

Figure 3.3: Mécanisme d'une scie automatique

Figure 3.4 Mécanisme d'une perceuse

Figure 3.5: Mécanisme utilisé dans une machine à coudre classique

Figure 3.6: Mécanisme du train d'atterrissage d'un avion

Figure 3.7: Mécanisme des essuies glace d'une Mercedes

Les figures précédentes montrent que la plupart des mécanismes rencontrés dans la pratique sont plans. On présente dans ce chapitre quelques éléments qui permettent d'étudier, à travers des résultats  classiques de la géométrie, la cinématique des mécanismes plans (propriétés des vitesses et des accélérations, méthodes de construction de certains points particuliers). Le mouvement est dans tous les cas supposé plan sur plan.

L'utilité des notions présentées dans ce chapitre n'est pas aussi flagrante qu'elle ne l'était avant l'ère informatique où les outils géométriques servaient essentiellement à la construction des trajectoires et des grandeurs cinématiques. Elles nous permettront cependant de voir à travers des exemples évidents l'élaboration géométrique des grandeurs cinématiques de base.

2. Centre instantané de rotation

2.1 Définition

Figure 3.8: Repérage d'un mouvement plan sur plan

Soient deux plans () et () constamment en coïncidence:

- à () on lie le repère ;  est confondu avec

- à () on lie le repère ;  est confondu avec

On repère l'origine de  sur  par .

On repère l’orientation de  par rapport à  par .

Les deux repères  sur  sont animés d'un mouvement plan. Le mouvement est une rotation instantanée d'axe perpendiculaire à () et (). On a donc: .

Le centre instantané de rotation (C.I.R.) à l'instant t est le point géométrique coïncidant à t avec le point  () dont la vitesse par rapport à () est nulle à cet instant.

2.2 Détermination du centre instantané de rotation

Figure 3.9: Centre instantané de rotation de

Soient  et  les éléments de réduction en  du torseur des vitesses. Le C.I.R. noté I est tel que

(3.1)

avec

(3.2)

Si , le C.I.R. est à l'infini, le mouvement est une translation instantanée.

3. Distribution des vitesses des points  ()

Soit I le C.I.R. et M  (), alors :

(3.3)

A l'instant t la distribution des vitesses est la même que si l'on avait une rotation autour du point I à la vitesse angulaire .

On en déduit que  est perpendiculaire à  .  est donc porté par la tangente à  au point M  ().

4. Base et roulante

Figure 3.10: Base et roulante se coupant au C.I.R. I

Au cours du mouvement I se déplace sur () et sur (). La trajectoire de I sur  () est appelée la base (B). La trajectoire de I sur  () est appelée la roulante (R). Le mouvement  de I permet de définir un paramétrage de la base et de la roulante. On démontre alors que lors du mouvement la roulante roule sans glisser sur la base et que les deux courbes sont tangentes. On peut donc restituer le mouvement de la manière suivante:

- à () on lie (B)

- à () on lie (R)

et l'on fait rouler (R) sur (B) sans glisser.

5. Théorème de l’équerre

A () on lie une courbe (). Au cours du mouvement  () reste tangente à  () lié à ().  On démontre alors que le C.I.R. est sur la normale commune aux deux courbes.

On démontre aussi le théorème de l’équerre qui stipule que si un repère  est tel que  demeure tangent à la courbe () (on peut le matérialiser par une équerre constituant un plan  ()), alors lorsque M décrit la courbe () le C.I.R. du mouvement  est le centre de courbure de la courbe (). La normale  roule sans glisser sur la développée (lieu des centres de courbure)  de ().

Le centre de courbure est déterminé par le rayon de courbure qui, pour un paramétrage donnée de la courbe:  , est défini par

(3.4)

6. Théorème des trois plans glissants

Soient trois plans (), () et () glissant l'un sur l'autre. Pour chaque mouvement relatif , on peut définir le C.I.R. . Le nombre de C.I.R. est .

On démontre alors que

(3.5)

On en déduit que les centres ,  et  sont alignés et que  est la barycentre de  et   affectés des coefficients  et .

On peut appliquer ce théorème à la détermination des C.I.R. d'un système formé de N plans glissants (N>3).

7. Centre de courbure des enveloppes des courbes

7.1 Construction d’Euler-Savary

Figure 3.11: Données du problèmes d'Euler-Savary

Le problème est le suivant:  On connaît la base (B) et la roulante (R) ainsi que leur centre de courbure en tout point ( et  centres de courbures respectivement de B et R en contact en I). Une courbe () du plan mobile enveloppe au cours du mouvement une courbe () du plan fixe. On connaît le centre de courbure  de (), peut-on trouver le centre  de ()?

La construction de Savary permet de répondre par l'affirmative (la démonstration utilise le théorème de l'équerre et le théorème des trois plans glissants). Les étapes sont:

- on joint ;

- on mène en I la normale à ;

- ces deux droites se coupent en  (ce point représente en fait le C.I.R. de l'équerre de Frenet de () par rapport à l'équerre de Frenet de ());

- on joint  et ;

- et  se coupent au point  cherché.

7.2 Formule d'Euler-Savary

On oriente la tangente en I à la base et à la roulante par un vecteur x (arbitraire). On construit y directement perpendiculaire. On oriente  par X arbitraire et on construit Y directement perpendiculaire. On pose: ; ; ; ,  et  où  sont des valeurs algébriques.

On cherche une relation entre . Pour cela on écrit les équations des droites  et  dans le système d'axes IXY:

- droite 	;

- droite 	.

Ces droites passent respectivement par  et  d'où

(3.6)

en retranchant membre à membre, il vient

(3.7)

8. Cercle des inflexions, cercle des rebroussements

8.1 Cercle des inflexions

On cherche le lieu des points qui à l'instant (t) sont point d'inflexion de leur trajectoire où l'on vérifie . Ils vérifient donc . C'est l'équation d'un cercle en coordonnées polaires: il passe par l'origine I, il est centré sur IG et de diamètre . Il recoupe l'axe des y en K tel que . Il est donc tangent en I à la base et à la roulante.

8.2 Cercle des rebroussements

On cherche le lieu des centres de courbure des enveloppes des droites du plan mobile. Si () est la droite (; . La formule d'Euler-Savary conduit à . C'est l'équation d'un cercle passant par I, centré sur  de diamètre  et coupant l'axe y en  tel que . Il est donc symétrique du cercle des inflexions par rapport à la tangente commune à la base et à la roulante.

Figure 3.12: Cercle des inflexions et cercle des rebroussements

9. Distribution des accélérations des points du plan mobile

On démontre que l'accélération en un point M dans le mouvement  s'écrit

(3.8)

avec

(3.9)

w étant telle que .

On démontre aussi les deux résultats intéressants suivants:

-  le lieu des points dont l'accélération normale est nulle est le cercle de diamètre IK, son équation analytique dans le repère Ixy est: ;

- le lieu des points dont l'accélération tangentielle est nulle est un cercle centré sur la tangente commune à la base et à la roulante et passant par I, il est orthogonal au cercle des inflexions, son équation analytique dans Ixy est:   .

D'après ceci, le point d'accélération nulle J dit aussi centre des accélérations est intersection des deux cercles précédents. Tout se passe comme si l'accélération d'un point M était celle à l'instant t d'un mouvement circulaire de centre J. Les accélérations sont distribuées comme dans un mouvement de rotation de centre J.

On démontre enfin que si l'on connaît le centre d'accélération J et l'accélération d'un point M , égale au vecteur , on peut déterminer l'accélération d'un autre point  moyennant la construction suivante: à partir de  on construit un triangle  directement semblable au triangle JMA.

10. Construction de Bobiller

On veut construire le centre de courbure  de l'enveloppe () d'une courbe () liée rigidement au repère mobile (), de centre de courbure  connu. On ne connaît pas la base et la roulante dans le mouvement de () par rapport à  (). La construction d'Euler-Savary ne peut donc pas s'appliquer. Mais on connaît les centres de courbure  et  des enveloppes  () et () de deux courbes mobiles () et () de centre de courbure  et . La construction de Bobiller permet de résoudre le problème. Les étapes sont les suivantes:

- on trace  et  ;

- On détermine  ;

- On trace Ix : antiparallèle de  et  par rapport à  ;

- on trace  (droite de Bobiller) : antiparallèle de  et  par rapport à Ix ;

- on trace  ;

-  ;

-

Figure 3.13: Construction de Bobiller

11. Exercices

1.1 Déterminer le C.I.R. de la bielle  par rapport au bâti  dans un système bielle manivelle.

1.2 Trouver les C.I.R. des mouvements relatifs des barres entres elles dans le cas d'un mécanisme à quatre barres.

1.3 Les extrémités A et B d'une barre AB de longueur  sont assujetties à rester sur deux axes  et  rectangulaires. Déterminer:

- la base et la roulante;

- l'enveloppe de AB;

- la trajectoire d'un point appartenant à AB;

- la trajectoire d'un point quelconque appartenant à la roulante;

- la trajectoire d'un point quelconque du plan mobile.

1.4 Déterminer le cercle des inflexions du système bielle manivelle (mouvement de la bielle par rapport au bâti). Déterminer le centre de courbure de la trajectoire d'un point du plan de la bielle.